水火箭箭载飞控系统

技术文档

CADC 水火箭赛道参赛项目

核心功能：IMU 实时姿态感知 → 分离/开伞自动控制 → 飞行数据黑匣子记录 → 落地串口回读分析

1. 项目概述

1.1 系统功能

本系统是安装在滑翔机与箭体分离机构中的嵌入式飞控，完成以下任务：

- 起飞检测：通过 MPU6050 检测水喷推力（|a| > 1.8g）确认起飞

- 动力段/滑行段识别：检测推力结束时刻（|a| 回落到 1.6g 以下）

- 顶点失重分离：自由飞行段 |a| < 0.3g 持续 300ms 时，驱动 CH2 舵机释放滑翔机

- 延时开伞：分离 1.5s 后驱动 CH3 舵机释放主降落伞

- 黑匣子记录：全程 100Hz 记录传感器数据到 W25Q64 Flash（最多 8192 条 ≈ 82s）

- 数据回读：落地后按 KEY2，通过串口把日志发到电脑，用 Python 脚本画曲线分析

1.2 硬件平台

| 部件 | 型号 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | STM32F103C8T6（72MHz） | 运行飞控软件 |
| IMU | MPU6050（I2C2） | 三轴加速度 + 三轴角速度 |
| Flash | W25Q64（SPI1，8MB） | 黑匣子存储 |
| 显示 | 0.96" OLED 4 针（软件 I2C） | 状态/调试显示 |
| 舵机 ×2 | 50Hz PWM（TIM2） | CH2 分离、CH3 开伞 |
| 串口 | USART1 @ 115200 | 数据回读 |
| 按键 ×2 | KEY1=PB1（武装）、KEY2=PB0（回读） | 操作输入 |
| LED | PC13 板载 + PB5 外接 | 状态指示 |

2. 硬件接口设计

2.1 引脚分配总表

PA1  PA2        → 舵机 PWM（TIM2 CH2=分离 / CH3=开伞）

PA4  PA5 PA6 PA7 → W25Q64（软件CS=PA4 / SCK=PA5 / MISO=PA6 / MOSI=PA7）

PA9  PA10       → 串口（USART1 TX/RX）

PB0  PB1        → KEY2（回读）/ KEY1（武装）

PB5             → LED2（武装指示，低电平点亮）

PB8  PB9        → OLED（软件 I2C SCL/SDA）

PB10 PB11       → MPU6050（硬件 I2C2 SCL/SDA）

PC13            → LED1（板载，分离动作指示）

注意：C8T6 引脚已全部排满，无剩余资源。

2.2 关键电气要求

| 项目 | 要求 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 舵机供电 | 独立 5V 电源，仅与主控共地 | USB/ST-Link 5V 带不动舵机堵转电流（0.7A+），会导致掉电复位 |
| MPU6050 AD0 | 必须接 GND | 地址 0x68，WHO_AM_I 自检按此校验，悬空=0x69 会导致自检失败 |
| W25Q64 WP/HOLD | 必须接 3.3V | 悬空可能被识别为低电平 → 写保护 / 芯片暂停（表现为读出全 0xFF） |
| 全部设备 | 共地 | 舵机动作时地线电位漂移会造成 I2C 通信出错 |
| MPU6050 DLPF | 0x03（44Hz 带宽） | 兼顾降噪与 Launch/Burnout 检测时延，主滤波由软件滑动平均完成 |

2.3 外设配置速查

| 外设 | 配置 |
| --- | --- |
| TIM2 | 50Hz PWM，CH2/CH3 各驱动一个舵机，0°=锁定 / 90°=释放 |
| TIM4 | AppTimer，1ms 系统时基（NVIC 抢占 2） |
| USART1 | 115200-8-N-1，RXNE 中断（NVIC 抢占 1，高于 TIM4），RX 引脚内部上拉 |
| SPI1 | 软件 NSS（PA4 推挽），Mode 0，主频 72M/128 = 562.5kHz |
| I2C2 | 硬件 I2C，14 字节 Burst Read，超时 2000 循环 |

3. 软件架构

3.1 模块划分

user/main.c              应用入口：初始化流程 + 调度任务定义

hardware/

├─ AppTimer.c/.h       TIM4 1ms 时基（系统心跳）

├─ AppScheduler.c/.h   协作式任务调度器（毫秒级）

├─ MPU6050.c/.h        IMU 驱动：I2C 通信、Burst Read、WHO_AM_I 自检

├─ AccFilter.c/.h      滤波层：8 样本滑动平均 + 合加速度幅值

├─ Warmup.c/.h         上电预热：填滤波窗口 + 静止健康检查

├─ Separation.c/.h     飞行状态机：核心控制逻辑

├─ Servo.c/PWM.c       舵机 PWM 驱动

├─ Logger.c/.h         黑匣子：W25Q64 日志写入/回读

├─ W25Q64.c/MySPI.c    Flash 驱动 + SPI 总线

├─ Serial.c/.h         串口驱动（发送 + 接收中断）

├─ OLED.c/.h           显示驱动

└─ LED.c/key.c         指示灯/按键

3.2 分层职责

┌─────────────────────────────────────────────┐

│ main.c  任务调度 + 各任务胶水                 │

├─────────────────────────────────────────────┤

│ Separation  状态决策（只读滤波结果）          │  决策层

│ Warmup      上电自检/预热                    │

├─────────────────────────────────────────────┤

│ AccFilter  单位换算、滤波、幅值计算           │  处理层

│ Logger     数据落盘                          │

├─────────────────────────────────────────────┤

│ MPU6050  仅负责 I2C/寄存器/原始数据           │  驱动层

│ Servo / W25Q64 / Serial / OLED / LED / key  │

└─────────────────────────────────────────────┘

驱动层不做业务判断；决策层不做寄存器操作。MPU6050 I2C 失败时冻结最后一组有效数据并递增错误计数，由上层（OLED 显示/Logger Flags 位）呈现。

3.3 任务调度

主循环只跑 AppScheduler_Run()，基于 TIM4 真实毫秒时基协作调度：

| 任务 | 周期 | 内容 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| Task_IMU | 10ms | AccFilter_Update()（Burst Read + 滤波） | ~3ms |
| Task_Flight | 10ms | Separation_Loop()（状态机判定） | µs 级 |
| Task_Logger | 10ms | Logger_Task()（组条目，满 8 条写一页） | 0.4ms/页 |
| Task_OLED | 100ms | 刷新状态/幅值/错误计数/条数 | ~2ms |
| Task_Dump | 100ms | DONE 态按 KEY2 触发串口回读 | 阻塞式 |

约束：表序 = 同周期执行序（IMU 必须先于 Flight，Logger 在 Flight 之后以记录本拍最新状态）。任务内禁止长阻塞——仅 Task_Dump 例外（只在落地 DONE 态触发，此时实时性已无关紧要）。

3.4 上电启动流程

上电

├─ OLED_Init + "IMU Self-Check"

├─ MPU6050_Init：WHO_AM_I 检查（5 次重试）

│    失败 → "IMU ERROR!" + LED 快闪，死循环，禁止武装    [结构性安全]

├─ AccFilter_Init / Separation_Init（含 Servo_Init，上电即锁定舵机）

├─ Warmup_Run 循环：填满滤波窗口 + 静止健康检查

│    失败原因显示 I2C / MEAN / MOVE，1s 后自动重试

├─ Logger_Prepare：擦除 W25Q64 日志区 64 扇区（~3s，OLED 进度条）

├─ ARM 等待：显示 "PRESS KEY1 ARM"，实时显示 |a|

│    ── 按 KEY1 之前调度器根本没启动，任何冲击都不可能触发舵机 ──

├─ 按 KEY1 → LED2 亮（武装指示）→ Logger_Start（待命）

└─ AppTimer_Init + 调度器启动 → 进入飞行监控

安全设计要点：武装前阻塞、武装后零阻塞。调度器启动时刻即状态机"存在"时刻。

4. 核心算法与参数

4.1 加速度滤波

- MPU6050 配置 ±16g 量程（2048 LSB/g），DLPF 0x03（44Hz）

- 软件 8 样本滑动平均（10ms 采样 → 80ms 窗口）作为主滤波

- 输出：三轴 g 值 + 合加速度幅值 |a| = √(Ax²+Ay²+Az²)

4.2 飞行状态机（Separation.c）

|a|>1.8g 连续100ms

┌──────┐  ──────────────────────►  ┌────────┐

│ IDLE │                            │ ASCENT │

└──────┘                            └────────┘

│ |a|<1.6g 连续200ms（动力耗尽）

▼

10s 超时兜底 ┌──────────┐

┌────────────────│  COAST   │

│                └──────────┘

│  |a|<0.3g 连续300ms（顶点失重）

▼

┌──────────┐   延时 1.5s    ┌──────┐

│ SEP_DONE │ ─────────────► │ DONE │

│  (CH2转) │      (CH3转)   └──────┘

└──────────┘

可调参数（全部在 Separation.c 顶部宏定义区）：

| 宏 | 当前值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| LAUNCH_THRESHOLD_G / LAUNCH_CONFIRM_MS | 1.8g / 100ms | 起飞判定门槛 |
| COAST_THRESHOLD_G / COAST_CONFIRM_MS | 1.6g / 200ms | 动力耗尽判定 |
| WEIGHTLESS_THRESHOLD_G / WEIGHTLESS_CONFIRM_MS | 0.3g / 300ms | 失重分离触发 |
| COAST_TIMEOUT_MS | 10000 | 滑行超时强制分离（兜底保险） |
| PARACHUTE_DELAY_MS | 1500 | 分离→开伞延时 |

分离触发逻辑：hit_weightless || hit_timeout —— 正常弹道走失重触发（顶点附近，远早于 10s）；横飞/传感器异常等检测不到失重时由 10s 超时兜底，保证必开伞。

多级确认设计：所有状态跳转都要求条件连续满足指定时长，中途任一拍不满足即计数清零——防止单点噪声误触发。

4.3 预热机制（Warmup.c）

解决上电瞬间滤波窗口未填满、数据不可信的问题：

| 返回值 | 含义 |
| --- | --- |
| WARMUP_OK (0) | 窗口已填满真实数据且静止检查合格 |
| WARMUP_ERR_I2C (1) | 预热期间 I2C 读取失败 |
| WARMUP_ERR_MEAN (2) | ¦a¦ 均值偏离 1g 过大（传感器疑似故障/未放平） |
| WARMUP_ERR_MOVE (3) | ¦a¦ 波动过大（预热期间被晃动） |

预热通过（LED1 灭）后才允许进入 ARM 等待——结构性保证武装时滤波器已就绪。

5. 黑匣子系统（Logger.c + W25Q64.c）

5.1 记录机制

- 采样率 100Hz（每 10ms 一条，与调度节拍同步）

- 页缓冲：RAM 中攒 8 条 = 256B 一页，才调用一次 W25Q64_PageProgram（约 0.4ms），最小化 flash 写入次数与总线占用

- 触发门：Logger_Start 后进入待命，状态机离开 IDLE（确认起飞）才开始真正写 flash

- 停止：状态进入 DONE 或写满 8192 条（64 扇区 = 256KB）自动收尾，不满一页的残条补 0xFF 落盘

- 上电 Logger_Prepare 全区擦除 → 每次上电旧数据清零，飞完必须先 dump 再断电

5.2 日志条目格式（32 字节，小端）

| 偏移 | 类型 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0..3 | uint32 | Tick | 相对起飞时刻的毫秒数 |
| 4 | uint8 | State | 状态机状态 0~4 |
| 5 | uint8 | Flags | bit0=1 表示本条为 I2C 失败时冻结的旧值 |
| 6..7 | int16 | Ax | 原始 LSB（±16g 量程，2048 LSB/g） |
| 8..9 | int16 | Ay | 同上 |
| 10..11 | int16 | Az | 同上 |
| 12..13 | int16 | Gx | 原始 LSB（±2000deg/s，16.4 LSB/deg/s） |
| 14..15 | int16 | Gy | 同上 |
| 16..17 | int16 | Gz | 同上 |
| 18..19 | uint16 | Mag100 | ¦a¦ × 100（单位 g） |
| 20..31 | — | 保留 | 全 0xFF |

换算：真实 g = 原始值 / 2048；真实角速度 = 原始值 / 16.4；真实 |a| = Mag100 / 100。

5.3 串口回读协议（Logger_Dump）

[ASCII 包头]  "WLOG,NNNN\n"     NNNN = 4位条数（如 1511）

[二进制流]    NNNN × 32 字节    按页从 W25Q64 读出，逐条发送

- 触发条件：状态机 DONE 态 + 按 KEY2（OLED 显示 DUMP... → 发完 DUMP OK）

- 阻塞式发送，8192 条最坏约 23s @115200；期间 OLED 不刷新属正常

- 发送期间 OLED 互斥：DONE 态 Task_OLED 停止刷新，DUMP OK 保留至断电

6. 上位机分析工具

flight_analyzer.py（Python 3，自动安装缺失依赖）

python flight_analyzer.py 数据文件.bin     # 指定文件

python flight_analyzer.py                  # 自动搜索当前目录 .bin 文件

功能：

- 控制台报告：飞行时长、I2C 错误率、峰值/谷值及其时刻、状态段时间线（各段时长/峰值/谷值/均值）、关键事件（起飞/动力耗尽/分离/开伞/失重触发的精确时刻）

- 三联图：|a| 主曲线（含状态色带、三条阈值线、峰谷标注）+ 三轴加速度 + 三轴角速度

- 输入兼容：串口助手 HEX/二进制模式保存的文件，或 HEX 文本格式（57 4C 4F 47...）自动转换

保存数据注意：串口助手必须选 HEX/二进制模式 保存，不要用 ASCII 文本模式（二进制数据会被破坏）。

7. 操作手册（发射场流程）

1. 上电（箭体放稳，人离开）        → 自检 + 预热自动进行

2. 预热通过（LED1 灭）             → 擦除日志（~3s）

3. "PRESS KEY1 ARM" 画面：         → 检查第3行 |a| ≈ 100（=1.00g，传感器健康）

4. 装配检查、立箭上架

5. 按 KEY1                         → LED2 亮 = 已武装，黑匣子待命

6. 打气、发射

7. 飞行中 OLED：状态0→1→2→3→4，行4条数持续增长

8. 落地回收 → OLED 显示 "FLIGHT DONE / 总条数 / KEY2 DUMP"

9. 接 USB-TTL（TX→PA10、RX→PA9、共地，不接电源）→ 开串口 115200

10. 按 KEY2 → "DUMP..." → "DUMP OK"，串口助手存 HEX 文件

11. flight_analyzer.py 分析

铁律：

- 飞完先 dump 再断电——重新上电即擦除黑匣子

- 状态机不可复位，重测须重新上电走完整流程

- OLED 行 3（I2C 错误计数）全程应为 0，非 0 说明通信不稳需排查

8. OLED 显示速查

| 阶段 | 行1 | 行2 | 行3 | 行4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自检失败 | IMU Self-Check | IMU ERROR! | — | — |
| 预热失败 | WARMUP | FAIL: I2C/MEAN/MOVE | — | — |
| 擦除 | ERASE LOG 000→100 | ERASE OK | — | — |
| ARM 等待 | IMU OK | PRESS KEY1 ARM | ¦a¦×100 实时 | — |
| 飞行中 | 状态 0~4 | ¦a¦×100 | I2C 错误计数 | 已记录条数 |
| 落地 | FLIGHT DONE | 总条数 | I2C 错误总数 | KEY2 DUMP |
| 回读中 | DUMP... | DUMP OK（完成后保留） | — | — |

9. 编码约定与已知注意事项

9.1 代码规范

- C89 兼容（Keil AC5 默认）：变量声明必须放在代码块最前面；模块级静态变量（State/TmrCnt/WeightlessCnt）统一放文件顶部内部变量区，不放进 case 块

- 模块初始化函数内嵌外设初始化（如 Separation_Init 内调 Servo_Init），避免初始化时序耦合

- MPU6050 所有 I2C 函数返回 bool（0=成功 1=失败），超时释放总线

9.2 调试中踩过的坑（复现排查必读）

| 现象 | 根因 | 排查 |
| --- | --- | --- |
| dump 数据全 0x00 | SPI MOSI/MISO 接反，读到浮空 | 检查 PA6/PA7 交叉 |
| dump 全 0xFF + 擦除/计数极慢 + dump 不停 | W25Q64 命令收不到（DI/DO 接反或 HOLD/WP 悬空拉低）→ WaitBusy 每次超时 1.12s | 先用 JEDEC ID 测试（正品应读出 EF 4017），再查 HOLD/WP 接 3.3V |
| 串口收到全 0 但包头正常 | 同上（WriteIdx 是软件计数，写失败也照加） | 看数据内容区分：0x00=浮空，0xFF=芯片未收到命令 |
| OLED 界面被意外覆盖 | 调度器对长阻塞任务无隔离，阻塞期间其他任务 Last 停滞，恢复后全部"到期"立即执行 | Task_OLED 已加 DONE 态互斥（首入写总结屏，后续停刷） |
| 预热反复 FAIL:MOVE | 预热期间触碰箭体 | 预热时保持静止 |

9.3 工程配置提醒

- Keil 需勾选 Use MicroLIB（printf 重定向依赖）

- Serial_Pow 初值必须为 1（曾为 0 导致除零 HardFault）；Serial_SendArray 循环变量必须 uint16_t（256B 页发送会踩中 uint8_t 回绕）

10. 文件清单

水火箭/

├── 技术文档.md                ← 本文档

├── flight_analyzer.py         ← 上位机分析脚本

└── 代码/

├── user/main.c            应用入口

├── hardware/              全部驱动与业务模块（见 3.1）

├── system/Delay.c         阻塞延时（仅初始化阶段使用）

├── start/                 启动文件 + CMSIS

└── library/               STM32 标准外设库（StdPeriph）